永州市九晨塑业有限公司

年产9600万个塑料编织袋建设项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位（盖章）：永州市九晨塑业有限公司

编制单位：常德市双赢环境咨询服务有限公司

编制日期：2016年8月

永州市九晨塑业有限公司年产9600万个塑料编织袋建设项目环境影响报告表技术专家评审会修改意见索引

| 专家提出补充完善的意见 | 修改页码 |
| --- | --- |
| 1、明确项目的建设性质。本项目属于未批先建项目，在项目由来中应补充项目补办环评手续的依据。同时项目由来中应补充所在区域的历史情况，主要是原有企业的生产情况、污染情况、土地整理及恢复情况。 | P1~2，P9 |
| 2、细化项目建设内容。补充原辅材料的来源。核实主要原料是否为再生塑料颗粒。完善项目现有存在的主要环境问题，核实废弃的油墨包装桶是否属于危险废物，若是则应补充2013年生产以来废弃的油墨包装桶的产生量、处置措施，是否构成犯罪。 | P4、P9 |
| 3、项目为已建且已投产运营3年，要求在现状监测中补充项目的特征污染因子非甲烷总烃的监测，补充环境质量现状监测质保单。核实水平衡图，进一步论述生产废水零排放的可行性。 | P6、P33及附件 |
| 4、补充项目对饮用水源地的影响分析。说明项目距诸葛庙渡口、南津渡水厂取水口的距离位置，并分析项目污水经自然沟渠流入潇水是否会对两个取水口造成影响。 | P33 |
| 5、补充项目营运期废气的治理措施。要求非甲烷总烃应经集气罩收集后经活性炭吸附等装置处理达标排放。进一步完善环保“三同时”验收内容，细化废水、固废的处理措施，避免对周边水源保护区造成环境影响。 | P8、P42~43，P31~32 |
| 6、进一步说明项目选址的合理性，明确项目周边环境敏感点，结合《湖南省湘江保护条例》进一步论述项目选址合理性。补充完善相关政府文件作为本项目选址合理性的支撑材料。若项目产生危险废物，则应考虑调整选址。根据清洁生产的六类指标来完善项目的清洁生产分析。 | P36~37 ，P44~45 |
| 7、补充完善环境影响评价公众参与内容，在公众参与个人调查标注与项目的关系（距离、方向）。细化项目对西南面35至500米范围内荷叶塘村居民（45户）的影响。 | P37~38，P31 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1建设项目基本情况	1

2 建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

3环境质量状况 	17

4评价适用标准	21

5建设项目工程分析	24

6项目主要污染物产生及预计排放情况	28

7环境影响分析	29

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	33

9工程可行性分析	34

10环境管理、监测和三同时验收	38

11清洁生产、总量控制	42

12结论与建议	44

附表：

建设项目环境保护审批登记表

附件：

附件一 专家签名表

附件二 租赁协议

附件三 现状监测质量保证单

附件四 项目不在饮用水源保护区范围的证明

附件五 公众参与调查真实性承诺函

附图：

附图一 项目所在地理位置图

附图二 项目周边敏感点示意图

附图三 监测布点图

附图四 周边现状照片

附图五 零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图

附图六 项目平面布置图

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产9600万个塑料编织袋建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 永州市九晨塑业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周长红 | 联系人 |  | 周长友 |  |  |
| 通讯地址 | 零陵区沙沟湾社区4组（原南电锰业有限公司老厂房） |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | —— | 手机号码 |  | 13787690307 |  |  |
| 建设地点 | 零陵区沙沟湾社区4组（原南电锰业有限公司老厂房） |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建，办理环评手续 |  | 行业类别及代码 | C2923塑料丝、绳及编织品制造 |  |  |
| 占地面积（平方米） | 33333.3 |  | 绿化面积 （平方米） | 2000 |  |  |
| 总投资 （万元） | 1960 |  | 其中环保投资（万元） | 31 | 投资比例 | 1.58% |
| 评价经费（万元） |  |  | 预计投产日期 | 年 月 |  |  |
| ## 工程内容及规模 ### 项目由来及历史背景 近几年永州市经济迅速增长，建筑业发展势头迅猛，水泥需求量巨大，作为水泥的包装产品，塑料编织袋需求量很大，年需求编织包装袋上亿个。永州市九晨塑业有限公司投资1960万元购买相关设备，租用南电锰业有限公司厂房进行塑料编织袋的加工生产。 永州市九晨塑业有限公司原名为永州市今晨塑业有限公司，2016年8月变更为现名，项目位于零陵区朝阳街道办事处沙沟湾社区，该区域原有多家企业聚集，包括永州市南电锰业锰业有限公司、零陵区天宝锰业有限公司、哈林焊接器材厂等，因靠近潇水零陵区划定的饮用水水源保护区范围“南津渡大坝上游3km是饮用水水源保护区”不符合地方饮用水水源保护规划，于2008年进行关停整治，当时关闭了8家企业，后又于2012年关闭6家企业，至此该区域企业基本关停，并且零陵区政府2008年常务会议决定南电工业园（当地对沙沟湾社区的一种笼统说法，该工业园未经规划，也没有批复的规划环评）今后不再新建项目。 考虑到历史原因，零陵区潇水饮用水水源保护区当时只划定了水域保护范围，并未划定陆域保护范围，因此将附近企业均按照位于水源保护区陆域范围内进行关停处理，2016年3月，零陵区对潇水饮用水水源保护区从新划定，划定的范围为“南津渡电站引水渠道出口至进口长约4km，为一级水源保护区，人民桥至南津渡大坝总长约7.5km，为二级饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，”并进行陆域保护区划定，详见附图五零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图；项目在新划定的饮用水水源陆域保护区范围外，在满足不向饮用水水源保护区范围内排水及其他环保要求的前提下，可办理环评手续。 项目自2013年运营至今尚未办理环评手续，依据湖南省《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）有关规定“对在2014年12月31日前已建成，未经环评审批或验收的项目，在符合国家产业政策、企业环保措施完善且能达标排放，周边环境质量达标或可确保环境质量逐步改善，环境安全风险可控的前提下，通过督促企业整改和强化区域环境风险管控措施后，补办有关手续或予以备案管理，允许企业正常生产或运行。”该项目符合补办环评手续相关规定现进行补办环评手续。 根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等，该项目需编制环境影响评价报告表。受永州市九晨塑业有限公司的委托，我公司承担该项目补办环境影响评价的编制工作。通过在现场勘察、监测和资料收集等的基础上，根据环评技术导则及其他有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供参考依据。 ### 项目选址概况 项目选址位于零陵区沙沟湾社区4组，距离零陵城区约4.5公里，租用南电锰业有限公司厂房，项目所在区域被潇水环绕其中；项目地东边紧邻一座闲弃多年的老厂房，150m后为荒山和农田；南面约50m为永州南电锰业有限公司另一处空置厂房，约330m后是潇水；西面及西南面35~500m为当地荷叶塘村居民点，西南侧约500m是潇水；北面200m至500m之间有少量当地居民散户，约750m后是潇水。选址地周边具体环境情况见附图二。 ### 工程内容及规模 （1）建设内容 本项目租用厂房，其主要依托的建设内容包括标准厂房一栋、食堂、宿舍、办公楼等内容，分为生产区、办公区、生活区；其中生产区约4000m2，为一栋一层钢构标准厂房；办公区约120m2，为一栋2层6间办公室的楼房；生活区约780m2，包括食堂、宿舍、停车位面积。 （2）建设规模 项目配套两条流水生产线，年产9600万个塑料编制包装袋。 本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要建设内容一览表 类别; 类容; 备注. 主体工程; 厂房; 建筑面积为4000m2，1层标准厂房，包括各生产车间; 租用老厂房. 配套工程; 食堂; 建筑面积约为180m2，1层楼房; 依托原有. 宿舍; 建筑面积为400m2，1层与食堂共建; 依托原有. 停车场; 地面停车位，占地面积为200m2; 依托原有. 公用工程; 给水; 自来水供给; 依托原有. 排水; 雨污分流; 依托原有. 供电; 南津渡水电站供给; 依托原有. 办公楼; 建筑面积为120m2，2层楼房; 依托原有. 环保工程; 生活污水处理设施; 隔油池+地埋式污水处理设施+清水池; 拟建. 垃圾桶; 4个; 依托原有. 绿化; 2000m2; 厂房前空地. 非甲烷总烃集气罩; 6000m3/h; 拟建. 活性炭吸附装置; /; 拟建. 非甲烷总烃排气筒; 15m; 拟建. 废油墨桶暂存间; 10m2，地面防渗; 拟建. ### 总平面布置 项目由生产区、生活区、办公区及厂区外空置草坪、空置厂房组成；生产区包括拉丝生产、圆织、腹膜、印刷剪切、折角、成品堆放等各区间，生活区包括食堂、宿舍、旱厕等，办公区主要是办公室；具体见平面布置图。 ### 劳动组织及工作制度 项目职工116人，其中20人安排住宿。项目工作时间为320天/年，每天工作时间为24个小时，采用三班轮换工作制度。 ### 生产设备 项目外购塑料颗粒，通过加热融化、拉丝、编织、覆膜、印刷、制袋等系列工序，需多种设备共同完成，具体数量如下表： 表1-2 生产设备一览表 主要原辅材料及能源动力 序号; 设备名称; 单位; 规格; 数量. 1; 平模拉丝机组; 台; SJPL-Z100/30-1200/192; 2. 2; 扁丝拉丝机; 台; SJ-L150/2000; 2. 3; 收卷机; 台; SJ-ST380/5; 2. 4; 四梭圆织机; 台; XDFT4/750; 62. 5; 圆筒塑编袋复合机组; 台; SJ-FMZ 1400; 62. 6; 聚乙烯覆膜机; 台; SJDF 1000; 1. 7; 印折一体机; 台; /; 1. 8; 裁袋机; 台; /; 1. 9; 双头缝底机; 台; SF-FSJ-900; 1. 10; 自动打包机; 台; DB-850; 1. 11; 塑料破碎机; 台; TNP-300; 1. 项目生产所用原料主要为聚丙烯、聚乙烯、油墨、缝线，能源为电能，生产中还需用到冷却水。具体如下表： 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 单位; 年耗量; 备注. 1; 聚丙烯颗粒; t/a; 6720; 外购再生颗粒，来源于祁阳县恒发塑料厂. 2; 聚乙烯颗粒; t/a; 640; 外购，原生颗粒. 3; 水性油墨; t/a; 20; 外购. 4; 缝线; t/a; 40; 外购. 5; 电; 万kwh/a; 330; /. 6; 水; t/a; 39750.4; /. 原辅材料化学性质： （1）聚丙烯（PP） 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。通常为半透明物色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点高达167℃，热分解温度为350～380℃，耐热；密度为0.9 g/cm3，是最轻的通用塑料。耐腐蚀、抗张强度30Mpa。缺点为耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服。 （2）聚乙烯（PE） 由乙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭，无毒，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，缺点为耐热老化性能差。聚乙烯分解温度为300℃，纯粹的聚乙烯分解不会产生有毒物质。 （3）水性油墨 水性油墨是由水溶性树脂、高级颜料、溶剂和助剂经科学复合加工研磨而成。水溶性树脂在油墨中主要起连接料的作用，是使颜料颗粒均匀分散，使油墨具有一定的流动性，并提供与承印物材料的粘附力，使油墨能在印刷后形成均匀的膜层。油墨中的色相主要取决于颜料，颜料是以微粒状态均匀地分布在连接料中，颜料颗粒能够对光线产生吸收、反射、折射和透射作用，因此能够呈现一定颜色。一般要求颜料具有鲜艳的色泽、适当的着色力和遮盖力，以及较高的分散度。此外，根据使用目的不同，还可以具有不同的耐磨性。溶剂的作用是溶解树脂，使油墨具有一定的流动性，在印刷过程中能够顺利地实现转移，并对油墨的粘度和干燥性能进行调整。水性油墨的溶剂主要是水及少量乙醇。 ### 公用工程 - 供水 项目用水由自来水供给；主要包括生活用水、生产用水和绿化用水；冷却水每天按60m3/d计算，蒸发损失按2%计算，每天需补充新鲜水1.2m3。 项目用水量和排放量具体见下表1-4，水平衡图如图1-1。 表1-4 项目用水量和排放量一览表 名称; 用水定额; 用水单位; 日用水量; 年用水量; 日排水量; 年排水量. 冷却水; /; /; 1.2m3/d; 384; /; /. 住宿职工; 150L/d·人; 20人; 3m3; 960; 2.4m3; 768m3. 不住宿职工; 45L/d·人; 96人; 4.32m3; 1382.4; 3.46m3; 1107m3. 绿化用水; 60L/m2·月; 2000m2; 4m3; 1280; /; /. 合计; /; /; 12.52m3; 4006.4; 5.86m3; 1875m3. 回用58.8 1.2 冷却水用水60 新鲜水 循环使用 损耗1.2 绿化、道路洒水 损耗5.86 隔油池+地埋式污水处理设施 员工生活 7.322 1.46 5.86 5.86 12.52 4 图1-1项目水平衡图 单位：t/d （2）排水：采用雨污分流制排水，雨水通过厂区沟渠排放，生活污水经隔油池+地埋式污水处理设施处理达标后用于绿化、洗车、扫除等生活杂用水，不外排；不得排入各级饮用水水源保护区。 （3）供电：本项目用电量为330万Kwh/a，由南津渡水电站供应。 ## 编制依据 ### 法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016修订，2016年9月1日施行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起施行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日施行）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005年4月1日施行）； （6）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）； （7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年7月1日起施行）； （8）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起施行）； （9）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日第二次修正）； （10）《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日施行(国务院令(1998)第253号)； （11）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（根据2013年2月16日修正，2013年5月1日起施行）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》2015年3月19日由环境保护部部务会议修订通过，自2015年6月1日起施行； （13）《国家危险废物名录》（2016年）（部令第39号）。 ### 部门规章及其他规范性文件 （1）国家环境保护部文件环发[2012]11号《关于实施<环境空气质量标准>（GB3095-2012）的通知》（2012年2月29日发布）； （2）环发[2012]98号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（2012年8月8日印发）； （3）国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知，2012年5月23日； （4）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日第三次修正）； （5）《湖南省湘江保护条例》（湖南省第十一届人大常委会第31次会议通过，2012年9月27日）； （6）《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（2009 年）； （7）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10日）； （8）《水污染防治行动计划》(国发[2015]17号)。 ### 技术导则 （1）《环境影响评价技术导则 总纲》，HJ2.1-2011； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》，HJ2.2-2008； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》，HJ/T2.3-93； （4）《环境影响评价技术导则 声环境》，HJ2.4-2009； ### 其他资料 （1）现状调查相关资料； （2）永州九晨塑业有限公司提供的与项目相关的资料。 ## 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 ### 与项目有关的原有污染情况 该项目租用老厂房，无遗留污染情况；项目属于补办环评手续，原有污染情况即现有营运情况分析如下： 1.3.1.1废水 ①废水来源及排放现状 经现场查勘，项目生产工艺无废水外排；厂区供20人食宿，排水主要是生活污水，生活污水现阶段经厂内雨水沟向东北侧自然沟渠排放，排入附近约160m后地势较低的坑洼处，最终溢流进入东南面距离项目约1000m处的潇水，无专门收集处理措施；上厕所则采用旱厕。 ②改正措施 通过现状调查并结合项目实际情况，项目主要存在生活污水的处理与排放不合理问题；项目20个员工生活污水量较少，且无生产废水产生，生活污水污染程度简单，因此建议企业增设隔油池+地埋式生活污水处理设施处理生活污水，处理达标后的水建设10m3的清水池收集，用于厂内绿化浇灌、道路洒水抑尘等途经综合利用；上厕所仍采用旱厕，粪渣定期清掏做有机肥。 1.4.1.2废气 ①废气来源及排放现状 项目废气主要是有机废气，根据项目实际情况，有机废气在聚丙烯、聚乙烯塑料颗粒加热融化的过程产生，目前并无专门处理措施。 ②改正措施 有机废气产生点应设计集气罩，收集经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放。 1.4.1.3噪声污染及现有的环保措施 本项目噪声源主要为圆织机、破碎机等各种机械设备，产生的噪声在60~90dB(A)左右。 企业主要是对圆织机采取减震降噪措施，噪声经过厂房墙体及厂外绿化带隔音后向外扩散传播。 鉴于项目运营期间厂界噪声监测值达标，周围敏感点距离较远，厂界在保持现有噪声现状达标的情况下，本次环评不要求增加其他降噪措施；企业主要应按照相关要求给车间职工发放相应防护装置，加强生产设备的维护管理。 1.4.1.4固体废物 （1）现有固废产生及处置措施情况 生活垃圾：主要是日常生活产生，经垃圾桶收集后交由环卫部门； 废边角料：根据企业实际生产情况，废边角料均作为原料重新利用； 废油墨桶：项目运营以来废油墨桶均交由原厂家回收利用，每年约产生4000个。 - 改正措施 项目生活垃圾及废边角料处理措施较为合理，无需增加其他处理措施。 废弃的油墨包装属于《货架危险废物名录》（环境保护部、国家发展和改革委员会令第1号）中的危险废物，废物类别：HW42废有机溶剂；2016年8月1日施行的新版《国家危险废物名录》中则没有HW42非有机溶剂类别，因此本项目的废油墨桶不做危废处理；建议废油墨桶设置暂存间临时存放，并做好地面防渗措施，定期交由原厂家回收。 ### 主要环境问题 项目租用原南电锰业有限公司用于堆放碳酸锰矿石的老厂房，厂房地面为水泥混凝土结构，厂房为钢架结构；地面防渗效果好，且不受雨水冲刷，无遗留污染问题。项目区域原有其他企业均已关闭数年，具体污染情况难以获知，未进行集中治理。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ### 地理位置 永州位于北纬 24°39′至 26°51′，东经 111°06′至 112°21’之间，东连郴州，南界广东连州，西接广西桂林，北邻衡阳、邵阳。湘江经西向东穿越零祁盆地，潇水自南至北纵贯全境。南北相距最长 245 公里，东西相间最宽144公里。全市面积2.24万平方公里,居全省第二位。人口560万，是我国瑶民的主要聚居地和瑶文化的发祥地之一。辖零陵、冷水滩两区和祁阳、东安、双牌、道县、江永、宁远、蓝山、新田、江华九县。境内湘桂铁路横贯东西，322、207国道及九条省道在境内纵横交错，永州至广东连州二级公路、湘桂铁路、洛湛铁路、衡昆高速公路和湘江水道形成区域间的交通枢纽，北可到达华中重镇武汉，北上中原，东出华东。西南向可以直通西南部大各省区，并可从广西北海、防城和广东湛江出海，是中原和华东地区通往大西南的通道。永州机场已开通长沙、海口航线。永州市市区座落在潇湘二水汇流处和湘桂线冷水滩站。 整个市区分为相对独立的零陵、冷水滩两个区，两区边界直线距离 17 公里，由湘江和联城公路零陵大道将两城区联接在一起，呈哑铃形框架，构成“潇湘第一城”独特的城市风貌。 零陵区地处永州市北部湘江与潇水汇合处，地理座标为北纬 25°51′～26°26′，东径 111°10′～111°56′，是永州市中心城区之一。潇湘二水贯穿全境，建设中的洛湛铁路穿越其境，207、322国道和1830省道及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通航线，水陆空交通十分方便。 项目厂址位于零陵区沙沟湾社区4组；距零陵城区约4.5公里；项目具体位置见附图一项目所在地理位置图。 ### 地形地貌地质 永州市地处西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原478.67 万亩，占14.29%；岗地596.87万亩，占17.81%；丘陵486.3万亩，占4.51%；山地1606.68 万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。 零陵区地处南岭山地向洞庭湖平原过度的零祁盆地初始地。地质为海相沉积的碳酸岩，土壤为灰岩红壤和灰岩黄红壤，地质结构和土壤属稳定类型。本区地处都庞岭北麓，地貌以岗地为主，山地、丘陵、平原、盆地俱全。地势南高北低，东、南、西三面群山环绕，北为湘江河谷，中间丘岗起伏。大部分区域海拔高度在300-800m之间，相对高差约500m。 项目区地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。项目所在地主要为第四纪风化红土，厂区地势较为平整。 根据2001版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，厂址所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6 度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。 ### 气候、气象 该地区属中亚热带大陆性季风湿润气候区，热量丰富，雨量充沛；春暖夏热，秋凉冬冷，四季分明，气候的年际和季节变化大。近五年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量949.3mm；年平均风速2.8m/s，全年主导风为NE风，出现频率14.9%，年静风频率8.8%。 ### 水文 零陵地区主要地表水系是潇水和湘江。 潇水发源于永州市蓝山县野狗山，经江华水口、沱江镇，过界牌流入道县境内，北流而下经双牌至零陵区萍岛后称湘江，全流域面积12099km2。永州市零陵区地处潇水下游末端，河源至零陵城区约321km，流经市区长度为25km，流经市中心长度为11km，河床宽150-250m，河槽深10-15m，多年平均流量331.0m3/s，河床平均坡降 0.76%，历年最高水位106.72m（大西门处），最低水位98.70m（大西门处），平均水位 99.25m。 湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000 米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。 零陵区地下水类型近期特征分为三种：一是第四系的孔隙潜水含水层，由第四系冲积相砂，砂卵石组成，零星分布在潇水沿岸附近，受大气降水补给，排泄潇水，水量充沛；二是基层裂隙潜水含水层，分布广；三是碳酸岩类中的岩溶水含水层。 项目所在地附近主要是潇水。 ### 矿产资源 永州矿藏资源丰富、矿产品种多，是全国著名的“南岭多金属成矿带”，已探明的矿藏有55种，占湖南矿种一半。锰、锡、稀土等矿藏储量丰富，品位高，其中锰矿储量占全国七分之一，为华南之冠，稀土矿储量湖南第一。零陵区石期河流域蕴藏丰富的锰矿资源，已探明锰矿储量801.4万吨，未经探明的锰矿资源量估计达2000万吨以上。 矿床分布于该区域内北北东向的东湘桥向斜中，长25公里，从北至南分为五里牌、东湘桥、太婆冲、水口山等4个矿段。 工程区未压覆重要矿产资源。 ### 生态环境 （1）水生生物 潇水流域气候适宜，水资源丰富，水体中鱼饵料生物及鱼类资源也较为丰富。根据相关资料，区域水体中饵料生物分为浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生维管束植物、周丛生物五类。浮游植物常见种类有硅藻、绿藻和蓝藻等。浮游动物常见种类有变形虫、龟甲轮和异足猛水蚤等。底栖动物常见种类有件蚬、环棱螺、端沟蜷、实螺等。水生维管束植物有苦草、轮叶黑藻、水蜈蚣、鸭舌草、芦苇等。 潇水流域水系发达，鱼类资源丰富，种群结构复杂。永州市零陵区水生动物有4科54属77种，常见的主要经济鱼类有青鱼、草鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲶鱼等余种，泥鳅、黄鳝、蟹、鳖、螺蚌等小水产资源也比较丰富。据调查，愚溪河、潇水评价河段内无国家和省级保护的珍稀鱼类资源。 （2）陆生动物 项目区域动物资源主要以人工养殖的家畜、家禽为主，由于该区人为活动频繁，开发活动较为强烈，野生动物尤其大型野生动物生存环境遭到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无列入国家重点保护名录的珍稀野生动物分布，野生动物主要为常见种类如：田鼠、竹鼠、蛇、蛙以及一些鸟类有燕、喜鹊、麻雀、布谷、猫头鹰等等。 （3）植被 零陵区属华南植物系北界，主要植被类型有阔叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、竹林、灌木林、乔灌混交林和以油茶为主的经济林。全区植物有7大类，其中乔灌木84科、230属、669种、藤木51种、草本104种，优势树种为杉木、马尾松、湿地松、毛竹、油茶、柑桔等。根据零陵区资源统计年报数据，全区森林总面积 114574公顷，其中有林地89125公顷，疏林地1491公顷，灌木林12669公顷，苗圃71公顷，森林覆盖率58.5%。 评价区内植物资源比较丰富， 木本植物主要有马尾松、 樟树、 杉木、 槐树、 泡洞、茶树、枫杨、桃、梨、橘子树等；草本植物主要有狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、蒲公英等。乔木植物的优势种类为马尾松、樟树、杉木、枫香。经济作物有油茶、桔等。 ## 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： ### 社会环境 永州市面积2.24 万km2， 人口560万，下辖冷水滩区、零陵区、祁阳县、东安县、双牌县、道县、江永县、江华县、新田县、宁远县、蓝山县共九县两区。2014年，全市生产总值为1178亿元，其中第一产业341.6亿元，第二产业338.5 亿元，第三产业497.9亿元。永州市中心城市分零陵和冷水滩两区，其中冷水滩区是永州市委市政府所在地。 零陵区面积1959km2，辖8个镇、4个乡、4个街道办事处，5个国营农林场；人口61.4万，其中城镇人口27.7万，农村人口33.7万，人口密度为每平方公里 313人；耕地总面积3.147万公顷，其中水田2.873万公顷，占91％；有林地7.99万公顷，林木蓄积量125万m3，森林覆盖率47.9％；2012年地方生产总值144.7亿元，其中第一产业28亿元，第二产业68.1亿元，第三产业48.6亿元，人均地方生产总值27508元；区内有普通高校1所，职业高校1所，职业中学9所，普通中学47所，小学301所；区内有医院14所，乡镇卫生院及社区卫生服务中心20个，共有床位2605张。零陵区历史悠久，人杰地灵，是湖南省历史文化名城。境内有省重点文物保护单位7处，城区风景名胜30多处，著名的有柳子庙、香零山、怀素公园等。 沙沟湾社区以辖区自然地名命名，属于零陵区朝阳办事处。占地1.87平方千米，707户、3000人；居委会位于南津渡大桥边康济大道，辖6个居民组。项目地地荷叶塘村属沙沟湾社区4组。 项目评价区域内无风景名胜区和文物古迹保护单位。 ## 《零陵区“十三五”环境保护规划》简介 ### 主要规划指标 （1）总量控制目标 ①主要污染物：继续实施十二五期间的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮四项指标，总量控制范围包括城镇生活、工业和污染源普查口径的农业源。主要污染物结合零陵区现有环境容量基础设定减排目标和比例。 ②控制目标：实行环境质量和排放总量双约束，2020年，化学需氧量排放总量控制在6140.49吨，静态削减率10%；二氧化硫排放总量控制在3303.95吨，静态削减率为15%；氨氮排放总量控制在587.52吨，静态削减率为10%；氮氧化物排放总量控制在37.46吨，静态削减率为15%。 （2）环境质量目标 ①水环境：结合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发[2015]17号)，至2020年，改善湘江流域、石期河、潇水整体水质，水质达到或优于Ⅲ类。饮用水水源地水质均达到或优于II类。饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水污染加剧趋势得到初步遏制，水环境治理得到阶段性改善。 ——城区集中式饮用水水源地水质达标率100%； ——地表水水环境功能区达标率98%以上。 ②大气环境：城市空气质量明显改善，结合环境质量现状确定好于国家Ⅱ级标准的天数；确定轻微污染至重污染天气减少40%，可吸入颗粒物和细颗粒物浓度下降30%以上，二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳和臭氧平均浓度达标。 ——城区空气优良天数大于360天/年。 ③生态环境：水土流失面积下降，生态系统维持稳定、生态服务功能有所改善。结合零陵区生态环境现状，继续创建与深化国家卫生城市、国家森林城市、省级生态园林城市工作；结合自然保护区现状管理能力，提出国家级自然保护区达到规范化建设管理要求，管理水平进一步提高；对于新增建设用地，土壤环境安全保障率要求达到100%，积极争取国家土壤污染综合治理试点项目。 ——自然保护区和生态示范区达到规范化建设要求； ——城镇人均公共绿地面积达到12平方公里。 ④辐射环境：继续保持现状，环境及有关设施周围的放射性、电磁辐射保持在天然本底水平；放射性废物收贮率达到100%，辐射安全得到保障。 ——放射性废物收贮率达到100%； ——密封放射源受控率、放射性废源收贮率达100%。 ⑤环境风险防控：重特大突发环境事件数量显著下降，环境和人群健康风险得到有效管控，环境应急管理体系基本完善。 （3）污染防治指标 ①主要污染控制指标 ——废水中化学需氧量与2014年水平持平； ——废水中氨氮排放量与2014年水平持平； ——废气中主要污染物排放量控制在2014年排放水平。 ②污染治理 ——危险废物、医疗废物和放射性废物得到安全处置； ——零陵城区污水处理率达到85%； ——乡镇污水处理厂建设率50%以上； ——中心城区生活垃圾无害化处理率达到100%； ——重点污染源工业废水排放达标率100%； ——重点污染源工业废气排放达标率90%； ——规模化养殖场和集中式养殖区粪便综合利用率达到95%以上，排放达标率80%； ——机动车尾气排放达标率85%。 循环经济指标 ——工业用水重复利用率75%； ——工业固废综合利用率达到100%； ——单位GDP化学耗氧量排放量小于9.0千克/万元； ——单位GDP二氧化硫小于7.0千克/万元。 （4）环境监管能力建设指标 ——建成环境监测三级站； ——区环境监测站、监察支队、信息宣教能力均达到标准化要求； ——进一步建设完善环境应急响应系统，新增重点污染源自动监控设施2-5套； ——加强环保可研课题研究。 结合零陵区现状污染防治指标，城区污水处理率达到80%，乡镇污水处理厂覆盖率50%以上，城镇污水处理厂污泥无害化处理处置率80%以上，再生水回用率50%以上；城区生活垃圾无害化处置率达95%以上；乡镇生活垃圾无害化处理率达70%以上；危险废物和医疗废物就地得到安全处置。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 本次项目地现状环境质量评价采用现场调查分析的方法进行评价。项目地处于零陵区沙沟湾社区4组，本次环评的大气、声环境、地表水环境质量现状评价，委托湖南精科检测有限公司进行现场监测，能较好地反应项目地及周边的环境质量现状。 ### 大气环境质量现状 湖南精科检测有限公司于2016年7月14日～2016年7月21日，连续7天对项目所在地上风向东北方向200m处1#，下风向西南方向500m处2#，进行了大气环境质量现状监测，共两个监测点。其监测项目为PM10、NO2、SO2，监测结果及统计见表3-1。 表3-1 大气监测结果统计表 监测项目; 监测评价结果. 1#; 2#. S02; 日均浓度范围; 0.018～0.029mg/m3; 0.016～0.028mg/m3. 7日浓度均值; 0.023mg/m3; 0.021mg/m3. 检出率（%）; 100; 100. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 日均浓度标准; 日平均：SO2≤0.15mg/m3（二级）. NO2; 日均浓度范围; 0.013～0.038mg/m3; 0.017～0.034mg/m3. 7日浓度均值; 0.026mg/m3; 0.024mg/m3. 检出率（%）; 100; 100. 超标率（%）; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 日均标准值; 日平均：NO2≤0.08mg/m3（二级）. PM10; 日均浓度范围; 0.029～0.045mg/m3; 0.034～0.051mg/m3. 日均浓度标准; 0.032mg/m3; 0.041mg/m3. 检出率（%）; 100; 100. 超标率; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0. 日均浓度标准; PM10≤0.15mg/m3（二级）. 根据上表结果分析可知，项目地区域的PM10、NO2、SO2日均值都达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，空气环境质量现状满足区域功能要求。 ### 声环境质量现状 湖南精科检测有限公司于2016年7月14日～2016年7月15日，连续2天对项目厂界四周进行了声环境质量现状监测，具体如下： （1）监测时间和频率：时间为2天，白天和夜晚各监测一次，监测结果列于表3-2。 （2）监测点：项目四周厂界1m处。 （3）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （4）评价方法：比较法，将监测值与评价标准比较评价。 （5）监测质量控制：噪声监测声级计应经省级计量部门检定，并在有效使用期间内。 测量前后应对声级计进行校准，灵敏度相差不大于0.5dB（A）。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s时停止测试。 （6）监测结果及评价如下 表3-2 环境噪声监测结果统计 单位：Leq(A) 测点位置; 2016年07月14日; 2016年07月15日; 主要噪声源及 周围环境特征. Leq(A) （昼间）; Leq(A) （夜间）; Leq(A) （昼间）; Leq(A) （夜间）. 项目地东面; 51.4; 49.1; 52.5; 48.3; 自然噪声、社会生活. 项目地南面; 45.4; 43.5; 46.9; 44.2. 项目地西面; 40.0; 37.6; 41.7; 36.4. 项目地北面; 50.8; 47.8; 51.7; 48.5. 标准值; 60; 50; 60; 50; /. 由上表监测结果可知，项目地声环境监测点的昼、夜噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008)中2类标准的要求，声环境质量较好。 ### 地表水环境质量现状 （1）监测点位布置 本次环评共设置了二个地表水环境质量现状监测断面，分别为： S1: 南津渡大坝上游800m S2: 南津渡大坝下游600m （2）监测因子及评价方法 监测因子为：pH、CODCr、BOD5、氨氮。 水质采样及分析方法按照GB3838-2002标准执行。地表水S1断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002II类标准，S2断面执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类标准。评价方法采用检出率、超标率、最大超标倍数等指标进行评价。 （3）监测时间频率 湖南精科检测有限公司于2016年7月14~16日进行了连续三天的水质现状监测。 - 评价标准 根据永州市零陵区南津渡水厂饮用水水源保护区划分方案，南津渡电站引水渠道出口至进口长约4km，为一级水源保护区，人民桥至南津渡大坝总长约7.5km，为二级饮用水水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，南津渡大坝下游及其他河段执行III类标准具体标准值。 （5）监测结果与评价 表3-3 地表水现状监测与评价结果 单位：mg/l(PH无量纲) 项目; PH值; BOD5; CODcr; 氨氮. S1; 浓度范围; 7.11-7.32; 1.44-1.56; 13.1-14.2; 0.17-0.26. 均值; 7.23; 1.51; 13.7; 0.21. 检出率（%）; 100; 100; 100; 100. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. Ⅱ类标准; 6-9; 3; 15; 0.5. S2; 浓度范围; 7.22-7.31; 1.29-1.37; 13.6-15.4; 0.18-0.23. 检出率（%）; 100; 100; 100; 100. 均值; 7.26; 1.34; 14.6; 0.21. 超标率; 0; 0; 0; 0. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. III类标准; 6-9; 4; 20; 1. 由表3-3统计结果可知，项目区域潇水两个水质监测断面其中S1各指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准的要求，S2各指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准的要求。 ### 3.1.4生态环境质量现状 项目所在区域及附近区域无自然保护区、世界文化和自然遗产及等需要特殊保护的生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等重要生态敏感区；周边以荒山、农田、旱地及当地居民住宅为主；植被类型主要为灌木、杂草，植被覆盖率较高；由于人类活动的影响较大，该区动物种类及数量较少，并未发现珍稀动物、植物，区域内也没有发现大型野生动物，仅有如蛇类、鸟类，鼠类等小型动物出没；生态环境质量现状良好。 ### 3.1.5风景名胜区及文物古迹 项目所在区域不属于风景名胜区，评价范围内无历史文物古迹。 ## 3.2主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 项目租用南电锰业有限公司老厂房，厂址位于农村地区，是比较典型的农村环境。结合项目周围环境的实际情况，本评价将项目所在区域内的自然环境质量以及附近居民散户作为主要环境保护目标。确定保护级别如下： 表3-4 主要环境保护目标 环境要素; 目标名称; 方位; 最近距离; 功能及规模; 保护级别. 大气环境; 荷叶塘最近散户; 西北面; 200~500m; 居住，50户，约200人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 西南面; 35~500m; 居住，45户，约180人. 北面; 200~500m; 居住，10户，约40人. 声环境; 荷叶塘村最近散户; 西南面; 20~200m; 居住，14户，约56人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 水环境; 潇水; 四面环绕; 330m; 饮用水保护区、大河; 南津渡大坝至沙沟湾4.6km是饮用水源保护区执行《地表水环境质量标准》（GB8978-1996）中II类标准，其他河段执行III类标准.

# 评价适用标准

| ## 环 ## 境 ## 质 ## 量 ## 标 ## 准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 注：非甲烷总烃标准值参照《大气污染物综合排放标准详解》，具体第244页——由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。 污染物名称; 标准值; 选用标准. SO2; 日平均; 150（ug/m3）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准. 1小时平均; 500（ug/m3）. PM10; 日平均; 150（ug/m3）. NO2; 日平均; 80（ug/m3）. 1小时平均; 200（ug/m3）. 非甲烷总烃; 年均; 2（mg/m3）; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水 项目所在区域潇水南津渡大坝至沙沟湾4.6km是饮用水源保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水体标准，其他河段执行III类标准具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 分类; pH; BOD5; COD; DO; 氨氮; 总氮; TP. II类; 6~9; ≤3; ≤15; ≥6; ≤0.5; ≤0.5; ≤0.1. III类; 6~9; ≤4; ≤20; ≥5; ≤1; ≤1; ≤0.2. 3、声环境 项目所在区域声环境功能为2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别; 等效声级Leq; 昼 间; 夜 间. 《声环境质量标准》2类; dB（A）; 60; 50. |
| --- | --- |
| ## 污染物排放标准 | 1、大气污染物： 大气污染物执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2的二级标准。 表4-4 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 排气筒高度（m）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 120; 10; 15; 周界外浓度最高点; 4.0. 3; 颗粒物; 120; 3.5; 15; 1.0. 2、噪声： 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-5 厂界噪声标准限值 等效声级Leq[dB(A)] 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008. - 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。 表4-3 污水综合排放标准（节选）单位：mg/L 排放浓度 污染物; 一级标准值. COD; 100. BOD5; 20. NH3-N; 15. 4、固体废弃物： 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）；废油墨桶属于危险废物（废物类别：HW42废有机溶剂），执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改单）。 |
| ## 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知（国发[2011]26号）》文件精神，“十二五”期间纳入排放总量控制的污染物为COD、NH3-N及SO2、NO2。 项目生产使用电能无SO2、NO2等废气排放，项目生产工艺无废水外排，生活污水综合利用不外排，建议不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

## 工艺流程简述： 聚丙烯原料 挤膜 融化 剪切 印刷 腹膜 编织 有机废气、固废 有机废气 成品 缝底折角 剖丝 绕丝 聚乙烯原料 拉丝机中完成 180℃ 180℃ 有机废气 废边角料 循环水箱 各工序产生的噪声 融化 破碎成型 本项目工艺流程及产排污节点如图5-1。 图5-1生产工艺流程及产排污节点图 工艺流程说明： 项目所用原材料是外购来的聚丙烯、聚乙烯颗粒。 - 拉丝：将聚丙烯颗粒加入拉丝机，加热至约180℃融化，挤成薄膜经循环水箱冷却成型，再进行剖丝、拉伸形成扁丝。工艺中主要是在加热融化聚丙烯的过程中有少量有机废气产生。 - 绕丝：将扁丝绕城线圈。 - 编织：将扁丝线圈通过圆织机编织成条带。 - 腹膜：加热聚乙烯至180℃融化，利用腹膜机在编织好的条带上形成一层薄膜。 - 印刷：通过印刷机在腹膜好的塑料编织条带上印刷上客户要求的字体和标识；项目水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆。 - 剪切：将条带状编织带按一定规格进行剪切。 - 缝纫折角：将剪切后的塑料编织带经过缝底折角就完成了编织袋的生产。 ## 污染物源强分析 ### 施工期污染源强分析 项目租用老厂房，无施工期，只进行设备的安装便进行生产。 ### 营运期污染源强分析 （1） 废水 本项目生产过程中主要为冷却水和生活污水。 ①冷却水 该项目聚丙烯加热融化挤膜后用水冷却，冷却水循环使用，需冷却水量为60t/d，循环水量为58.8t/d，需补充水量1.2t/d。 按项目年工作320天计，则项目每年冷却水用量约19200t，其中蒸发损失384t/a。 ②生活污水 项目所需员工为116人，其中20人住厂。住厂人员生活用水以150L/d•人计，非住厂人员生活用水以45L/d•人计，污水产生系数为0.8。则项目生活污水产生量为5.86t/d，按年工作日320天计算，则生活污水产生量为1875.2t/a。职工生活污水水质较为简单，各污染物浓度通过类比分析确定为CODCr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L。生活污水经隔油池+地埋式污水处理设施处理达标后用于绿化、洗车、扫除等生活杂用水，不外排。 （2） 废气 本项目生产过程主要生产废气为拉丝机和腹膜机加热过程中产生的有机废气，废边角料经融化、破碎产生的有机废气及粉尘等，生活废气为食堂产生的油烟废气。 ①原料加热产生的有机废气 项目所用原料主要成分为聚丙烯和聚乙烯，均为塑料成分，塑料粒子加热温度设置在180℃左右，未达到其分解温度300℃以上，塑料粒子不会分解，无分解废气产生。但塑料原料在受热情况下，塑料中残存未聚合的反应单体挥发至空气中，从而形成有机废气。由于塑料加热温度一般控制在塑料原料允许的范围内，在拉丝机、腹膜机等加热过程产生大气污染物主要为非甲烷总烃。非甲烷总烃产生量根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t·原料；根据生产规模可知，项目年使用聚丙烯、聚乙烯原料分别为6720t/a、640t/a，共计7360t/a，则非甲烷总烃产生量为2.5t/a，0.34kg/h。 非甲烷总烃排放由有组织排放和无组织排放组成，集气罩捕集经活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放的部分有机废气属于有组织排放，集气罩捕集效率为80%，则有组织非甲烷总烃产生量为2t/a，0.26kg/h，设置风机1台，风量为6000m3/h，收集后经活性炭吸附装置处理后通过屋顶排气筒排放，排放浓度为17.32mg/m3。 未被集气罩捕集的有机废气属于无组织排放，则非甲烷总烃无组织排放量为0.5t/a，0.065kg/h。 ②印刷油墨挥发的有机废气 印刷过程中使用的水性油墨的溶解载体是水和少量的醇(约3%～5%)。由于用水作溶解载体，水性油墨具有显著的环保安全特点：安全、无毒、无害、不燃不爆，几乎无挥发性有机气体产生，印刷过程无危险废物产生，不进行定量分析。 ③粉尘 项目在废边角料破碎、制粒过程会产生粉尘，类比同类项目每破碎10000t塑料，产生粉尘量为0.6t计算；本项目破碎废边角料约220t/a，则本项目粉尘产生量为13.2kg/a。 ④食堂油烟 项目在食堂就餐人员为20人。食堂设有1个灶头，1台风机，其风量为2000m3/h，每天使用4h。食用油耗油系数取经验值7kg/100人·d，食用油的用量为1.4kg/d。一般油烟和油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，以3%计，则油烟的产生量约42g/d，即13.44kg/a（年以320天计），产生浓度约5.25mg/m3。食堂油烟经油烟净化装置（油烟去除率85%）处理后通过专用烟道引至楼顶排放，排放量约2kg/a，排放浓度约0.79mg/m3。 （3） 噪声 本项目生产过程使用的机械设备较多，但产噪声的设备主要是拉丝机、绕丝机、圆织机、缝纫机、破碎机等设备运行时产生的噪声，根据类比调查，其主要噪声源强见表5-1。 表5-1 主要设备噪声强度表 单位：dB(A) 序号; 设备; 噪声强度. 1; 拉丝机; 65~70. 2; 绕丝机; 65~70. 3; 圆织机; 80~90. 4; 缝纫机; 60~65. 5; 破碎机; 80~85. - 固体废弃物 本项目生产过程中产生的一般固体废弃物主要为废边角料，以及员工日常生活产生的生活垃圾。 ①废边角料 本项目在生产过程中会产生不合格的塑料丝带和次品袋，根据项目实际情况，每年产生量约为220t；收集后经过加热融化，冷却后再破碎成聚丙烯颗粒物，作为原料返回生产流程重新利用。 ②生活垃圾 本项目实施后需员工116人，其中20人住厂，住厂人员固废排放系数取1.0kg/人·d，不住厂人员固废排放系数取0.2kg/人·d，则生活垃圾产生量为39.2kg/d。一年按320天计，则12.5t/a。生活垃圾收集后，由当地环卫部门集中处理。 ③项目使用的油墨基本上为5kg容量的油墨桶装，油墨需求量为20t/a，所以项目产生的废油墨桶约为4000个。废油墨桶由原厂回收利用。 ⑤废弃的活性炭 根据1kg活性炭吸附0.3kg的有机废气，项目经集气罩收集的非甲烷总体气体2t/a，吸附量1.2t/a，则每年需要活性炭4t，吸附后产生废弃活性炭5.2t/a。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 聚丙烯,聚乙烯加热融化 | 非甲烷总烃,有组织排放 | 43.3mg/m3，2t/a | 17.32mg/m3，0.8t/a |
|  |  | 非甲烷总烃，无组织排放 | /，0.5t/a | /，0.5t/a |
|  | 印刷 | 非甲烷总烃 | 少量，无组织扩散 | 少量，无组织扩散 |
|  | 边角料破碎 | 粉尘 | /，13.2kg/a | /，13.2kg/a |
|  | 印刷 | 非甲烷总烃 | /，20kg/a | /，20kg/a |
|  | 厨房 | 油烟 | 5.25mg/m3，13.44kg/a | 0.79mg/m3，2kg/a |
| 固 体 废 物 | 拉丝 | 废边角料 | 220t/a | 回收利用 |
|  | 员工 | 生活垃圾 | 12.5t/a | 环卫部门统一处理 |
|  | 废油墨桶 | 废油墨桶 | 4000个 | 交由厂家回收 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 5.2t/a | 交由原厂家再生处理 |
| 水污染物 | 生产工艺 | 冷却水 | /，/ | 循环利用 |
|  | 生活 | SS、COD、BOD5 | /，2342.4t/a | /，1874t/a |
| 噪 声 | 营运期噪声主要来拉丝机、绕丝机、破碎机、圆织机等，噪声值在60~90dB(A)左右。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目租用厂房生产，无施工期破土木建设，项目的运营对该区域生态环境产生影响较小。 |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期的环境影响分析 永州九晨塑业有限公司租用厂房老厂房生产，厂房已经建成多年，施工期环境影响已消失。 ## 营运期的环境影响分析 ### 大气环境影响及污染防治措施分析 项目大气污染主要是非甲烷总烃、粉尘及食堂油烟，其中粉尘、食堂油烟产生量少经相应处理措施后对环境影响较小，主要分析非甲烷总烃气体对环境的影响。 （1）有组织排放非甲烷总烃 非甲烷总烃排放由有组织排放和无组织排放组成，由集气罩捕集经活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放的部分有机废气属于有组织排放，集气罩捕集效率为80%，则有组织非甲烷总烃产生量为2t/a，0.26kg/h，活性炭吸附装置对有机废气去除效率取60%，则排放浓度为17.32mg/m3，处理后经15m高的排气筒排放，。排放速率和排放浓度达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准中15m排气筒排放速率和最高允许排放浓度要求，对周围大气环境影响较小。 （2）无组织排放非甲烷总烃 非甲烷总烃无组织排放量为0.5t/a，0.065kg/h。 （3）无组织排放废气预测 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式利用计算软件对无组织排放的非甲烷总烃进行预测，预测参数如下： 表7-1 无组织排放的非甲烷总烃预测浓度 序号; 项目名称; 数值 /名称; 序号; 项目名称; 数值. 1; 污染物; 非甲烷总烃; 6; 面源的释放高度(m); 6. 2; 污染源类型; 面源; 7; 矩形面源的长度(m); 125. 3; 城市/乡村; 乡村; 8; 矩形面源的宽度(m); 32. 4; 地形选项; 简单地形; 9; 当地平均风速(m/s); 2.8. 5; 排放速率(kg/h); 0.065; 10; 评级标准（mg/m3）; 2. 软件计算结果截图如下： 经预测，项目无组织排放的非甲烷总烃无超标点，不用设置大气防护距离；非甲烷总烃最大落地浓度为0.03845mg/m3，出现在距离生产车间102m处，最大占标率为1.68%。本项目非甲烷总烃的最大落地浓度低于《大气污染物综合排放标准详解》中规定的2mg/m3的质量标准，对周围大气环境影响较小。 对附近敏感点的影响： 距离项目最近的居民散户在35m，根据无组织非甲烷总烃废气的预测分析，项目非甲烷总烃废气无超标点，不用设置大气防护距离，可知项目非甲烷总烃废气对附近居民影响较小。 ### 水环境影响分析 根据工程分析，项目生产用冷却水循环使用不外排，生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级排放标准后。 生活用水2342.4t/a，排污系数取0.8，则排水量1874t/a；污染物初始浓度为CODCr：300mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：30mg/L；采取在厂房北侧生活区空置地块自建隔油池+地埋式一体化处理装置进行处理，处理规模为排水量乘以小时变化系数1.2，为9m3/d；根据常用污水处理设备及去除率可知一体化污水处理系统CODcr去除率＞70%，BOD5去除率＞85%，NH3-N去除率＞60%，SS去除率＞85%，出水CODcr：50-70mg/L，BOD5：15-20mg/L，NH3-N：10-15mg/L，SS：30-40mg/L。 处理后的浓度为COD：70mg/L、BOD5：20mg/L、SS：40mg/L、NH3-N：12mg/L；各污染物的处理效率分别为COD去除率77%，BOD5去除率90%，SS去除率80%，氨氮去除率60%，排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中一级排放标准的要求。 地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。 地埋式污水处理设备采用生物膜法：缺氧----好氧(A/0)处理工艺。A/O即缺氧+好氧生物接触氧化法是一种成熟的生物处理工艺，具有容积负荷高、生物降解速度快、占地面积小、基建投资和运行费用低等优点，可替代原有城市污水处理采用的普通活性污泥法，特别适用于中、高浓度工业废水的处理，且投资省、占地少、处理效率高。该工艺采用生物接触氧化和沉淀相结合的方法，工艺成熟、可靠。设备中沉淀污泥，一部分污泥中由于溶解氧的作用进一步得到氧化分解，一部分气提至沉砂沉淀池内，系统污泥只需定期在沉砂沉淀池中抽吸。系统中风机、潜污泵等主要控制设备的工作程序输进PLC机，达到自动工作，以减少操作工作量，并可减少不必要的人为损坏。 表7-1污水处理效果分析 类别; 主要污染物（mg/L，pH除外）. pH; COD; BOD5; SS; 氨氮. 进水1874m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6～9; 300; 200; 200; 30. 产生量（kg/a）; 562.2; 374.8; 374.8; 56.2. 出水1874m3/a; 排放浓度（mg/L）; 6～9; 70; 20; 40; 12. 排放量（kg/a）; 131.2; 37.5; 75; 22.5. 去除率; 0; 77; 90; 80; 60. GB8978-1996一级标准（mg/L）; 6～9; 100; 20; 70; 15. 由上表可知，生活污水在经过相应处理后，主要污染物浓度能够达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级排放标准，可用于绿化及道路洒水，雨季则通过自然沟渠排入南津渡大坝下游的III类地表水体，对地表水环境质量影响较小。 项目距离诸葛庙渡口、南津渡水厂取水口东南面3km以上，项目做到生产废水循环利用，生活污水处理达《污水综合排放标准》表4中一级标准后综合利用，不得向饮用水源保护区排水，对两个水厂取水口无影响。 项目废水零外排可行性分析：项目生产工艺用冷却水循环使用，蒸发损失一部分，通过补充新鲜水做到循环使用在经济技术上可行；项目生活污水主通过隔油池+地埋式一体化污水处理措施处理后建设清水池收集，用于绿化、道路洒水、洗车、扫除等生活杂用水，不外排；因此项目废水零外排从水处理技术是可以做到的。 ### 声环境影响分析 项目厂房长125m、宽32m，运营过程中的噪声主要来自拉丝机、收丝机、圆织机、缝纫机、破碎机的运行噪声，各噪声设备分散布置在厂房各处；本次以厂房为整体声源，预测车间中心点到厂房边界及厂界的噪声值，取车间中心点平均噪声级为85dB(A)；本次评价以stueber公式进行预测。由于项目设备分布在车间，经过消声减振及墙体隔音降噪效果，隔音量L取30dB(A)。 根据厂房平面布置及距厂界距离，计算整体声源中心到各场界的噪声值，整体声源中心距东面厂界最近为26m，南面厂界为72.5m，西面厂界为132m，北面为75m；利用stuber公式计算算得各厂界噪声贡献值分别为，42.26dB(A)、33.36dB(A)、28.16dB(A)、33.06dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准。 通过对正常运行情况下厂界的噪声现状监测数据可知，项目厂界四周昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准；因此项目对周边敏感点影响较小。 ### 固废环境影响分析 根据工程分析，本项目生产过程中产生的一般固废主要为工艺中的废边角料、生活垃圾、废油墨桶、废活性炭。 （1）项目产生的废边角料经收集后，可全部回收用于再生产；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运处理。因此，项目固废经妥善处理后，对周边环境影响较小。 （2）根据工程分析，废油墨桶的产生量约为4000个，拟在生产厂房南侧空置厂房划出10m2的暂存间，并做好防渗漏措施，，贮存一定量后交由原厂家回收。 （3）根据工程分析，项目年产废弃活性炭5.2t/a，交由原厂家回收再生。 综上，各固体废弃物得到妥善处置，对环境影响较小。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎机 |  | 粉尘 | 自由扩散 | 少量，对大气环境无明显影响 |
|  | 原料加热融化 |  | 非甲烷总烃 | 集气罩、活性炭吸附装置，15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 印刷 |  | 非甲烷总烃 | 自由扩散 | 少量，对大气环境无明显影响 |
| 水 污 染 物 | 冷却水 |  | 冷却水 | 循环水池 | 回用 |
|  | 生活污水 |  | SS、COD、BOD5、NH3-N | 隔油池＋地埋式一体化处理装置 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准做到综合利用 |
| 固 体 废 物 | 员工 |  | 生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门 | 妥善处置 |
|  | 拉丝 |  | 废边角料 | 统一收集，再利用 | 妥善处置，无外排 |
|  | 印刷 |  | 废油墨桶 | 危废暂存间临时存储 | 交由厂家回收 |
| 噪 声 | 生产设备 |  | 噪声 | 基础减震、墙体隔音吸声 | 达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目租用厂房无施工期，厂区植被覆盖较高，营运期对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 工程可行性分析

## 产业政策符合性 本项目为塑料编织袋制造，根据国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》，本项目不属于其中的限制类和淘汰类，项目用地不属于《禁止用地项目目录（2012年本）》和《限制用地项目目录（2012年本）》所规定的用地类型。因此项目建设符合国家产业政策。 ## 《湖南省湘江保护条例符合性分析》符合性分析 根据湖南省湘江保护条例相关规定： “第三十三条 新建、改建、扩建建设项目，建设单位应当组织进行建设项目环境影响评价，并将环境影响评价文件依法报环境保护行政主管部门审批。 第三十四条 对有下列情形之一的地区，湘江流域县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当暂停新增水污染物排放的建设项目环境影响评价审批： （一）水功能区水质未达到规定标准的； （二）跨行政区域河流交界断面水质未达到控制目标的； （三）超过排污总量控制指标的； （四）未按照规定时间淘汰严重污染水环境的落后工艺和设备的； （五）未完成重点水污染物排放总量年度控制计划的。” 项目依据湖南省《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号）有关规定现办理环评手续；通过现状监测数据可知项目区域潇水河段水质满足相应功能区要求，区域总量指标尚未饱和，羡慕工艺无严重污染水环境的落后工艺和设备；因此项目总体符合《湖南省湘江保护条例符合性分析》。 ## 选址合理性分析 项目租用原南电锰业有限公司老厂房，不改变土地利用性质；距离零陵城区约4.5km，周边交通发达，物料运输便捷。 项目选址周边只有少数居民散户，大部分面积为荒山，通过公众参与调查可知，该部分民众均支持本项目的建设；项目区域原有的一些企业通应不符合环保和地柜规划要求要求已于2008年先后关停，至今已有数年，原有污染在自然条件下得到一定净化；项目周边环境敏感点少，不在饮用水水源保护区陆域范围内（见零陵区南津渡水厂饮用水源保护区划分图），不在零陵区中心城区规划范围内；各污废物均得到妥善处理，做到达标排放或综合利用；环境影响预测分析表明，本工程实施后，正常生产情况下项目对地表水环境、环境空气和声环境影响不大，满足相应的环境质量要求；且项目从生产原料到生产工艺潜在的环境风险较小。 综上所述，项目符合《湖南省湘江保护条例符合性分析》，项目地环境质量较好，有较大环境容量，区域交通运输较为方便，在采取各项污染防治和风险防范措施后，对环境影响不大，在可接受范围内。本评价认为项目选址合理可行。 ## 总平面布置的合理性分析 根据项目平面布置图可知，项目厂房大致为坐东朝西，生产在一栋厂房内进行，生活区、管理区与生产区分开建设；生活区位于生产区东面，管理区位于成品堆放区西南面，厂房西面空余大片草地。 因此，从项目整体布局分析，各功能分区清晰明确、相对独立，从产排污对周边敏感点的影响来看，本项目具备较高的环保水平，对外界环境影响较小，平面布局基本合理。 ## 公众参与 ### 公众参与调查表统计和分析 （1）公众参与调查表结果统计 本次评价共发放公众参与调查表19份，收回调查表19份，回收率100%。其中个人意见15份，团体意见4份；被调查个人为附近居民，被调查团体分别为永州市零陵区朝阳街道办事处、永州市零陵区朝阳办事处荷叶塘村村民委员会、永州市零陵区朝阳办事处居民委员会、沙沟湾派出所。对收回的19份公众参与调查表结果进行统计，见表9-3。 对所有调查表进行统计分析，被调查对象、团体统计意见如下表9-1、9-2： 表9-1 个人调查统计表 序号; 姓名; 性别; 年龄; 职业; 文化程度; 住址或单位; 相对方位及距离; 联系方式. 1; 周秀英; 女; 34; 农民; 高中; 沙沟湾社区五组; WS，2000m; 15111623209. 2; 王成姣; 女; 42; 农民; 初中; 沙沟湾社区五组; WS，2000m; 15688264207. 3; 蒋有凤; 女; 33; 农民; 初中; 沙沟湾社区四组; WS，500m; 13787626976. 4; 周界红; 男; 36; 农民; 高中; 沙沟湾社区四组; WS，500m; 13574620908. 5; 唐冬华; 男; 农民; 初中; 沙沟湾社区五组; WS，2000m; 18797659961. 6; 周素娇; 女; 46; 小学; 农民; 沙沟湾社区一组; WS，1000m; 13874796709. 7; 潘花平; 女; 34; 农民; 初中; 沙沟湾社区六组; WS，500m; 13170466367. 8; 全大云; 女; 47; 农民; 初中; 沙沟湾社区四组; WS，200m; 15074639033. 9; 唐小风; 女; 45; 沙沟湾社区四组; WS，80m; 13874363035. 10; 蔡明松; 男; 49; 农民; 初中; 沙沟湾社区七组; WS，2500m; 13036774959. 11; 奉雪艳; 女; 32; 农民; 中专; 沙沟湾社区六组; WS，500m; 15211685768. 12; 睢善玉; 女; 44; 农民; 初中; 沙沟湾社区六组; WS，1000m; 13517466779. 13; 韩松香; 女; 43; 农民; 初中; 沙沟湾社区六组; WS，500m; 18707429297. 14; 毛玉荣; 女; 43; 农民; 初中; 沙沟湾社区五组; WS，1500m; 15116660319. 15; 欧召凤; 女; 46; 农民; 初中; 沙沟湾社区三组; WS，300m; 15575240922. 表9-2 团体调查统计表 序号; 单位名称; 联系人; 电话; 是否赞成建设. 1; 永州市零陵区朝阳办事处沙沟湾社区; 唐九华; 13617462882; 赞成. 2; 永州市零陵区朝阳办事处荷叶塘村; ——; 15111601187; 赞成. 3; 永州市零陵区朝阳街道办事处; 陈传柏; 0746-6377203; 赞成. 4; 零陵公安分局沙沟湾派出所; 黄太国; 17707468388; 赞成. ### 调查结果及统计分析 被调查人群部分文化程度较低，但大多表示很熟悉本地区的现状和环境，较关心本工程建设，环保意识较强。具体见下表： 表9-3调查结果统计分析一览表 序号; 调查内容; 选项; 人数; 比例; 备注. 1; 您是否清楚本项目的基本情况？; 很清楚; 15; 100%. 了解一点; 0; 0. 不了解; 0; 0. 2; 您认为当地环境质量现状如何？; 很好; 15; 100%. 一般; 0; 0. 较差; 0; 0. 3; 您认为本项目运营带来的污染主要是什么？; 废气; 0; 0; 此选项在调查者中14人未选择占93%. 废水; 0; 0. 噪声; 1; 7%. 4; 本项目您工作和生活的影响程度？; 很大; 0; 0. 一般; 0; 0. 无影响; 15; 100%. 5; 您是否赞同本项目的建设？; 赞成; 15; 100%. 反对; 0; 0. ### 结果分析 从调查结果来看100%的被调查者和团体单位同意本项目的建设，说明项目的建设是受到当地公众支持的。 ## 小结 项目租用原南电锰业有限公司老厂房，不改变土地利用性质，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修正），平面布局合理，受到了周边居民和团体单位的支持，无明显的环境制约因素，项目选址基本可行。

# 环境管理、监测和三同时验收

## 环境管理 环境管理工作就是要保证决策中的方针和目标在预期内实现，并协调解决实现目标过程中的具体问题。为了正确处理发展生产与保护环境的关系，全面贯彻国家的环保法规法与政策，应根据当地环保部门对本区域环境质量的要求，通过控制污染物排放的科学管理，促进企业原材料及能源的合理消耗，降低成本，最大限度地减少污染物的排放，提高企业的社会、经济、环境效益。在环境保护工作中，管理和治理是相辅相承的。为此，企业必须建立环境保护机构，制订全面的、长期的环境管理计划，大量的经验证明，即使有先进的设备和较好的污染治理设施，如果管理不善亦不能发挥应有的作用和效益，因此要把环境管理纳入企业管理的重要内容。 （1）环境管理制度 环境管理是企业管理的重要组成部分，是要利用行政、经济、技术、法律和教育等手段，对企业经营发展和环境保护的关系进行协调，对环境污染进行综合治理，达到既能盈利又保护环境的目的。 为落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，企业应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套完善的环境管理制度体系。主要的环境保护制度，如：污染物治理设施运行、药剂管理登记等。 环境管理体制应实行总经理领导下的部门责任制，可由一名副经理主管厂区的环保工作，并设置环保科，安排1-2名工作人员，以负责工程的环保工作。 （2）环境管理的主要工作职责 ①贯彻国家和地方的环境法规和政策，组织环境保护宣传教育和技术培训。 ②组织环境监测和污染源调查，建立企业污染源档案，掌握企业排污情况的污染现状，为企业决策提供依据。 ③制订环境保护规划，提出环境保护目标，制订和不断完善企业的各项环境保护规章、制度和办法。 ④考核企业环保工作，管理和考核各种环保治理设施，制定各种考核指标和考核办法，订立奖惩制度，使环保考核工作经常化、制度化。 ⑤组织和协调企业污染治理工作和“三废”综合利用工作；项目非甲烷总烃废气采用活性炭吸附装置进行处理，因项目聚丙烯加热温度在180摄氏度，没有达到聚丙烯裂解的温度，无裂解废气产生，正常情况下加热会有未聚合的聚丙烯单体挥发，若活性炭吸附的是聚丙烯单体分子则废弃后应不属于危险废物，但考虑到实际中非甲烷总烃成分复杂，因此建议，企业在增加了活性炭吸附装置并使用后，对吸附了项目产生的非甲烷总烃废气的活性炭进行危险废物鉴定，若鉴定结果是危险废物，则按照国家危险废物有关要求采取暂存措施，定期交由有危废资质的单位进行处理。 ⑥处理各种污染事故和污染纠纷，协调处理好各种关系。 ⑦领导和组织实施厂区的环境监测计划。 ⑧负责该工程环境报告的填写、上报任务，与上级环境管理部门保持密切联系。 ⑨检查环保设施的运行情况，并根据存在的问题提出改进意见。 本工程应建立以企业总经理领导，专职环保职能科室负责企业的环境档案管理，制定各项环保计划并监督实施，对厂区排污实行全程控制的监管，确保环保计划的实施和各项污染物的达标排放。 ## 环境监测计划 环境监测结果是衡量环境保护成果的一把尺子，环境监测是环境管理不可缺少的组成部分。为及时了解污染源情况，环保机构要经常开展污染源和环境质量的监测工作，及时发现环境污染问题，并加以控制和解决。 环境监测可委托当地环境监测站或其他单位进行；根据本项目污染物排放实际情况，项目常规监测工作计划见表10-1。 表10-1 项目污染源监测方案一览表 项目; 监测因子; 监测点位; 监测频率. 废气; PM10、非甲烷总烃; 厂界; 1次/年. 非甲烷总烃; 排气筒排放口; 1次/年. 食堂油烟; 烟道出口; 1次/年. 噪声; 等效A声级; 厂界; 1次/年. 废水; COD、NH3-N、BOD; 排污口; 1次/年. 由环境监测组负责对每次监测结果按环保部门统一的表格填写，一式三份，一份留存，一份交公司环保主管领导，一份送档案室存档。按环保行政主管部门的要求，定期编制监测报告，由公司环保主管领导审核后报当地环保行政主管部门。 ## 环保投资 项目总投资1960万，其中环保投资31万元，具体如下表： 表10-2 环保投资一览表 治理项目; 环保内容; 投入费用; 备注. 噪 声; 设备基础减震、吸声降噪措施、厂房隔音; 3万元; 依托原有. 废气; 拉丝机设集气罩; 1万元; 新增. 15m高排气筒; 2万元; 新增. 油烟净化器; 1; 依托原有. 固废; 废油墨桶回收; /; 交由原厂家回收. 危险暂存间; /; 新增. 生活垃圾收集; /; 交由环卫部门. 废边角料回收利用; 7万元; 依托现有设备. 废水; 生产水循环池; 1.5万元; 依托原有. 隔油池+地埋式一体化处理装置; 15万元; 新增. 清水池; 0.5; 新增. 由上表可知，本项目各项环保治理措施投资总计约为31万元，，占总投资的1.58%，其中原有环保投资13万，拟新增环保投资18万。上述环保投资及治理项目可使本项目各项污染物达标排放。 ## “三同时”验收 根据建设项目竣工环境保护验收的相关规定，本项目竣工三同时验收一览表见表10-3。 表10-3 项目环境保护“三同时”验收表 项目; 污染源; 验收内容及规模; 验收标准. 废水; 生活污水; 隔油池+地埋式一体化污水处理设施，设计处理能力9m3/d; 处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准 做到综合利用不外排. 10m3清水池. 冷却水; 循环水池; 循环利用. 废气; 非甲烷总烃废气; 集气罩; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值. 活性炭吸附装置. 排气筒15m. 噪声; 机械设备; 基础减震、吸声降噪措施；厂房隔音；加强设备维护等; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固废; 生活垃圾等一般固废; 垃圾收集设施; 统一交由环卫部门处理. 废活性炭; 暂存间; 交由原厂家再生处理. 废边角料; 回收再利用; 零排放. 废油墨桶; 暂存间; 交由厂家回收.

# 清洁生产、总量控制

## 清洁生产 根据2012年7月1日起施行《中华人民共和国清洁生产促进法》，对清洁生产的界定如下：所谓清洁生产，是指不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改进管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》要求新改扩建项目应进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用及污染物产生与处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高及污染物产生量少的清洁生产技术、工艺和设备。实施清洁生产不仅可以避免重蹈发达国家“先污染，后治理”的覆辙，而且实现了经济效益与环境效益的有机结合，能调动企业防治工业污染的积极性。国内外污染防治经验表明：清洁生产是工业污染防治的最佳模式，是转变经济增长方式的重要措施，也是实现工业可持续发展的必由之路。 ### 清洁生产水平定性分析 根据包装行业清洁生产评价指标体系，本环评从定性评价对项目的资源与能源消耗指标、产品特征指标、污染物产生指标、资源综合利用指标和生产环境、工艺及劳动安全卫生管理指标5个方面对本项目清洁生产进行简要分析。 - 资源与能源消耗 项目年使用聚丙烯颗粒6720吨、聚乙烯640吨、印刷油墨20吨、新鲜水用量20934.4吨，电用量330万kwh/a。 - 产品特征 项目生产的产品为塑料编织袋，产品一次合格率达99.9%以上，且产品中无有害物质（铅+镉+汞+六价铬）含量。 - 污染物产生 项目产生固体废物主要是废气边角边料、油墨桶、生活垃圾等一般固废，生活垃圾交由为部门处理，废弃边角料回收利用，油墨桶交由环卫部门处理；根据原材料属性，生产过程无苯、甲苯、二甲苯等产生；无废有机溶剂、油墨等；厂界噪声达标。 - 资源综合利用 项目废边角料全部回收再利用，废油墨桶全部交由原厂家回收，生活垃圾全部交由当地环卫部门处理。 - 生产环境、工艺及劳动安全卫生管理 项目运营至今未造成环境污染事故，项目地环境空气、声环境、地表水环境质量现状满足相应功能区要求。 ### 清洁生产结论 综上所述，项目符合行业清洁生产水平。 ### 清洁生产建议 ①建设单位应严格履行环保政策法规要求，制定生产过程环境管理制度。 ②建设单位废水处理设施、噪声防护措施满足当地环保部门的管理要求，污染物达标排放，满足清洁生产中环境管理指标的要求。 ③对污染源进行定期监测，严格控制污染物排放量。 ④建设单位应建设专门的环境管理部门，建立环境管理档案，维护厂区各项污染治理措施正常运行。 ## 总量控制分析 为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。 根据本项目行业生产特点及对项目污染源及其源强的分析，结合《“十二五”全国主要污染物总量排放核查》及永州市关于下达“十二五”期间主要污染物排放总量控制计划的通知；“十二五”期间纳入排放总量控制的污染物为COD、NH3-N及SO2、NO2。 项目生产使用电能无SO2、NO2等废气排放，项目生产工艺无废水外排，生活污水做到综合利用不外排，建议不设置总量控制指标。

# 结论与建议

## 结论 ### 项目概况 永州市九晨塑业有限公司租用原南电锰业有限公司老厂房，通过购置生产设备，进行《年产9600万个塑料编织袋建设项目 》生产；项目选址位于零陵区沙沟湾社区4组；厂区占地面积50亩，其中厂房面积4000m2；项目由生产区、生活区、办公区及厂区外空置草坪、空置厂房组成；总投资1960万元，其中环保投资31万元。 ### 环境质量现状结论 （1）环境空气质量状况：监测结果表明项目区域大气环境质量状况良好，能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水环境质量状况：监测结果表明，潇水各断面的监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准要求，表明项目地水环境质量现状较好。 （3）声环境质量状况：项目厂界声环境质量较好，声环境质量现状满足GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准要求。 ### 营运期环境影响评价分析结论 （1）水环境影响分析结论： 项目生产用冷却水循环利用，生活污水经处理达标后用于厂区绿化，无污废水外排，对区域地表水环境影响较小。 （2）大气环境影响分析结论 项目工艺中主要大气污染物是非甲烷总体气体，经环境影响预测分析可知，非甲烷总烃气体对区域大气环境质量影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目在采用减振、隔声等措施处理后，厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废环境影响分析结论 项目生产固废边角料回收再利用，生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运；危险废物废油墨桶设危废暂存间，定期由原厂家回收。 ### 国家产业政策 项目不属于国家发展和改革委员会2011第9号令《产业结构调整指导目录（2011年修正本，2013修正）》中的淘汰类和限制类，符合国家产业政策。 ### 选址合理性 项目地大气、地表水、噪声等环境质量现状满足相应要求，有较大环境容量，区域交通运输较为方便，在采取各项污染防治和风险防范措施后，对环境影响不大，在可接受范围内。本评价认为项目选址合理可行。 ### 综合结论 综上所述，永州九晨塑业有限公司年产9600万个塑料编织建设项目，符合国家有关产业政策，选址合理。项目在运营过程中产生一定量的废气、废水、噪声及固体废物，在严格执行现有及拟定完善的各项环境保护措施，实施环境管理后，本建设项目各项污染物均能稳定达标排放，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围内，并将产生较好的社会效益和经济效益。因此，从环境保护角度而言，该项目的建设可行。 ## 建议： （1）项目应建立一套完善的“环境管理办法”，确保以噪声控制、固体废物等为目标的污染防治措施有效地运行，避免形成污染。 （2）关心并积极听取可能受项目环境影响的单位的反映，接受当地环境管理部门的监督和管理。 （3）管理好并加强项目厂区内绿化，为员工创造一个良好的工作环境。 （4）与时俱进，不断学习先进的新技术，更新先进的生产设备。